嘉兴学院生物与化学工程学院生化实验中心项目招标公告
1、项目名称：嘉兴学院生物与化学工程学院生化实验中心设备
2、招标编号：嘉院采招2009（07）-2号

3、采购类型：分散自行采购   公开招标
4、采购人名称：嘉兴学院

5、公告发布日期：2009-12-17
6、招标内容：
	仪器名称
	型号/性能概述
	数量

	能谱仪
	1． 环境条件：
电源电压220V（±10%），50Hz，3KV, 温度15~30℃，湿度≤70%。
2． 技术要求：
2.1 该机为扫描工作方式，具有计算机全自动控制、图像采集、数据处理和数字化图像处理功能、提供各种保护和报警功能、提供相应附件接口和扩充功能，软件控制使用和维护维修方便。
2.2. 能谱探头：
Si(Li) 探测器
2.2.1  探测器晶体面积，≥30mm2；
2.2.2在MnKα处的分辨率: 优于133eV ( 计数率为4000cps 时)；
2.2.3自动液氮水平监视器以及报警系统；
2.2.3分析元素范围：Be4-U92；
2.2.4不用时无需加液氮；
2.2.5探测器自动优化装置，除污染技术确保轻元素性能长期优良；
2.2.6 探测器稳定性：1000cps到10000cps,谱峰漂移小于1eV

2.3  软件系统
2.3.1 软件界面采用导航器式设计，有中英文界面可供用户选择，且中英文界面可以相互切换；
2.3.2 实验报告输出功能，自动生成WORD文件；
2.3.3 数字电子束自动化系统；
2.3.4 电子束任意定位和分析；
2.3.5 多元素的智能面扫描，可全息采集数据，再次分析时无需使用样品；
2.3.6 定量分析程序，采用XPP修正程序；
2.3.7 元素识别及标定；
2.3.8 电镜设定；
2.3.9 可读取电镜参数；
2.3.10自动多点分析。
3.标准配置：
主机一台，包括探头/脉冲处理器/计算机系统、专用工具和操作手册。
4.供货范围：
到货地点：用户所在地
5.技术服务：
为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。提供两个国内免费培训名额。
6.保修期：仪器设备的保修期为一年。

	1

	检测器

	用途：

利用红外发射源发射的红外线照明扫描电子显微镜的样品室内部，利用CCD接收反射回来的信号，从而可以观察样品室内部。
指标要求：
能够场发射扫描电子显微镜相匹配。
安装于48mm样品室窗口。
探头：红外黑白探头；
尺寸：55mm（长）×35mm（直径）；
工作电压：直流电12V；
镜头尺寸：6.4mm；
像素：512×492。
配置包含红外CCD探头，电源控制器

	1


7、供应商资格要求：经营过本项目的，有较强的经济实力、良好信誉和售后服务能力的独立法人（注册资金人民币100万元以上）。
8、招标文件发售日期：2009-12-20，截止时间：2009-12-30（每天上午8:30-11:00下午14:00-17:00）

9、招标文件发售地址：浙江省嘉兴市南湖区越秀南路56号嘉兴学院物资设备采购中心

10、标书售价200元

11、购买时需要：（1）、企业营业执照正本复印件，(2)、报名人身份证及及企业法人授权书。
12、投标截止时间：2010-01-06  9：00

13、开、投标地址：浙江省嘉兴市南湖区越秀南路56号嘉兴学院物资设备采购中心

14、开标时间：2010-01-06   9：00

15、投标保证金：壹万元

16、经办人：谈先生0573-83643422
