贝类中微量Hg的测定（氢化法）

仪器型号：SK-2003A 北京金索坤技术开发有限公司
操作步骤：
8        1.称取1.000g贝类均质样，于100ml高形烧杯中。
9        2.加入10～20ml浓硝酸（优级纯），在电热板上加热保持微沸状态（中间摇匀3次），将其蒸至近干（无流动液）；如果样品不澄清，再加入10～20ml浓盐酸（优级纯）重复上述过程，蒸至近干（无流动液），至到样品澄清为止。
10     注：①用浓硝酸消解过程中，必须盖上表面皿
11     ②溶解样品的过程中，一定同时要做样品空白，消除试剂带来的误差。
12     ③如果消解后的溶液表面有一层油状物体，加点洗涤灵破坏油状物。继续用硝酸硝解，目的是破坏洗涤灵。
13     3.取下烧杯，加入1：1硝酸10ml，溶解盐类。
14     4.将样品溶液转入100ml容量瓶中，再用蒸馏水润洗烧杯3次，溶液转入容量瓶中，摇匀溶解，蒸馏水定容，摇匀放置澄清待测。
15     注：如果样品的测试结果比样品空白还小，是液相干扰造成的。解决办法，减少取样量。
16     样品介质：5％硝酸
17     标准系列介质：5％硝酸
18     还原剂介质：0.5KOH，1％KBH4
