上海欧尼仪器科技有限公司简介

 上海欧尼仪器科技有限公司专业从事研发、生产高效气相色谱柱、高效液相色谱柱，代理销售国内外各大仪器公司色谱类、光谱类及生化类分析仪器及仪器配件耗材等。公司开发的常规毛细管气相色谱柱、“ON”系列高效毛细管气相色谱柱、高效填充柱等以其优异的品质和突出的性价比，受到了广大用户的信赖和好评。

公司拥有一支高素质高学历的研发队伍，他们不仅是重点院校的优秀毕业生，也是色谱界从业多年的佼佼者。公司还有一批长期从事色谱应用维修的经验丰富的工程师，在色谱技术服务方面具有雄厚的实力。强大的技术支持使我们有能力与用户一起解决色谱应用的问题，而且还可根据用户的要求设计生产适合客户的色谱柱。除提供产品的售后维护等常规服务外，我们还不定期为客户举办色谱技术培训班，帮助客户开发分离分析方法，提供样品的检测等技术服务。

ON系列气相色谱柱简介

ON系列毛细管色谱柱是上海欧尼仪器科技有限公司采用国际领先的键合交联技术和独创的石英玻璃表面化学处理精制而成，引进国外严格的质量控制标准，每一根色谱柱都经过了充分的老化和严格的测试，保证了柱与柱之间的重复性和分离重现性的要求。领先的生产技术和严格的生产工艺，极大的提高了柱效，降低了色谱柱流失，延长了柱寿命，同时也提高了对样品的检测灵敏度。而且价格实惠，为广大用户提供了高性价比的选择。

ON系列高效气相色谱填充柱提供各种规格的不锈钢填充柱、玻璃填充柱和聚四氟乙烯填充柱，适配进口和国产气相色谱仪。ON系列高效气相色谱填充柱生产工艺严格控制，每一根色谱柱出厂前都经过了充分的老化和测试，品质一流，完全可替代同类进口产品，是分析用户的理想选择。
ON系列常规毛细管色谱柱
	OV-1、OV-101、SE-30
	100%二甲基聚硅氧烷固定相；非极性柱；应用于烃类、农药、酚类、硫化物、调料和香料等

	SE-52
	5%苯基95%甲基聚硅氧烷固定相；弱极性柱；应用于烃类、芳香烃、农药、除草剂、胺、酚类等

	SE-54
	1%乙烯基4%苯基95%甲基聚硅氧烷固定相；弱极性柱；应用于烃类、芳香烃、农药、除草剂、胺、酚类等

	PEG-20M
	聚乙二醇20M固定相；极性柱；应用于醇类、芳香化合物、溶剂、香精等

	FFAP
	改性聚乙二醇固定相；极性柱；应用于醇类、酮类、有机酸、脂肪酸甲酯等

	OV-1701
	14%氰丙基86%甲基聚硅氧烷固定相；中等极性柱；应用于醇类、酮类、农药、除草剂、环境样品等

	OV-1301
	6%氰丙基94%甲基聚硅氧烷固定相；中等极性柱；应用于溶剂残留、环境挥发性有机物等

	OV-17
	50%苯基50%甲基聚硅氧烷固定相；中等极性柱；应用于生物碱、农药、除草剂等

	OV-73
	5%苯基1%乙烯基94%甲基聚硅氧烷固定相；弱极性柱；应用于烃类、农药、除草剂、杀虫剂等

	OV-275
	10%三氟丙基90%甲基聚硅氧烷固定相；键合交联柱；极性柱；应用于极性化合物


ON系列高端毛细管色谱柱
	ON-1
	100%二甲基聚硅氧烷固定相；非极性柱，极性相似于DB-1、HP-1、SPB-1、Ultra-1、Rtx-1；键合交联柱；应用于烃类、芳香烃、农药、除草剂、胺、酚类等

	ON-5
	1%乙烯基4%苯基95%甲基聚硅氧烷固定相；弱极性柱，极性相似于DB-5、HP-5、SPB-5、Ultra-5、Rtx-5；键合交联柱；应用于烃类、芳香烃、农药、除草剂、胺、酚类等

	ON-1701
	14%氰丙苯基86%甲基聚硅氧烷固定相；中等极性柱，极性相似于DB-1701、HP-1701、SPB-1701、Ultra-1701、Rtx-1701；键合交联柱；应用于酯类、芳香烃、农药、醛类、醇类等


	ON-1301
	6%氰丙苯基94%甲基聚硅氧烷固定相；中等极性性柱，极性相似于DB-1301、HP-1301、SPB-1301；键合交联柱；应用于酯类、芳香烃、农药、醛类、醇类等

	ON-Wax
	聚乙二醇固定相；极性柱，极性相似于DB-Wax、HP-Wax、Rtx-Wax；键合交联柱；应用于醇、酮、醛、芳烃、白酒品质分析等

	ON-FFAP
	改性聚乙二醇固定相；极性柱，极性相似于DB-FFAP、HP-FFAP、BP-21、CP-FFAP、PE-FFAP；键合交联柱；应用醇、酮、醛、芳烃、有机酸、脂肪酸甲酯等

	ON-17 
	50%苯基50%甲基聚硅氧烷固定相；中等极性柱，极性相似于DB-17、HP-17、SPB-50；键合交联柱；应用于烃类、芳香烃、农药、生物碱类等

	ON-1MS
	100%甲基聚硅氧烷固定相；非极性柱，极性相似于DB-1、HP-1、SPB-1、Ultra-1、Rtx-1；键合交联柱；应用于烃类、芳香烃、农药、除草剂、胺、酚类等

	ON-5MS
	1%乙烯基4%苯基95%甲基聚硅氧烷固定相；弱极性柱，极性相似于DB-5、HP-5、SPB-5、Ultra-5、Rtx-5；键合交联柱；应用于烃类、芳香烃、农药、除草剂、胺、酚类等

	ON-PONA
	100%甲基聚硅氧烷固定相；非极性柱，极性相似于DB-Petro、HP-PONA、BP1-PONA、Rtx-1PONA；键合交联柱；应用于挥发性有机物

	ON-5 Amine
	1%乙烯基4%苯基95%甲基聚硅氧烷固定相；弱极性柱，极性相似于DB-5、HP-5、SPB-5、Ultra-5、Rtx-5；键合交联柱；应用于碱性化合物和胺类等

	ON-624
	中等极性固定相；中等极性柱，极性相似于DB-1301、HP-1301、SPB-1301；键合交联柱，可用溶剂清洗；应用于药物溶剂残留、挥发性有机物等

	ON-Alcohol
	公司自主研发固定相；中等极性柱；键合交联柱，可用溶剂清洗；应用于白酒、药酒等分析，能够快速分离酒中组分

	ON-PestcidesⅠ
	公司自主研发固定相；弱极性柱；键合交联柱，可用溶剂清洗；应用于农药、除草剂等

	ON-PestcidesⅡ
	公司自主研发固定相；中等极性柱；键合交联柱，可用溶剂清洗；应用于农药、除草剂等


ON系列高效填充柱
	型号
	柱材料
	规格

	ON-白酒分析专用填充柱
	不锈钢
	2m×3mm（OD）

	ON-天然气分析专用柱
	不锈钢
	6m×3mm（OD）

	
	
	10m×3mm（OD）

	ON-液化气分析专用柱
	不锈钢
	6m×3mm（OD）

	
	
	10m×3mm（OD）

	ON-苯系物分析专用柱
	不锈钢
	2m×3mm（OD）

	ON-过氧化苯甲酰分析专用柱
	玻璃
	2m×2mm（ID）

	ON-煤层气分析专用柱
	不锈钢
	5m×3mm（OD）

	ON-二甲醚分析专用柱
	不锈钢
	5m×3mm（OD）


常规填充柱
我们可以提供各种规格的不锈钢填充柱、玻璃填充柱和聚四氟乙烯填充柱，适配进口（安捷伦、PE、瓦里安、热电、岛津等）和国产气相色谱仪（北分、上分、科创、鲁南、福立、天美、东西、天瑞、海欣、舜宇恒平、禾工、科晓、华爱等公司）。订购填充柱时，应注明固定相配比要求、柱材料、柱长、和柱径（mm或inch）；订购用于岛津气相色谱仪的不锈钢填充柱时应注明仪器型号；订购玻璃填充柱时应注明所配仪器型号及进样口与检测器之间的距离。
我公司提供的固定相有：OV-1、OV-17、OV-101、OV-225、SE-30、SE-52、SE-54、PEG-400、PEG-600、PEG-1500、PEG-4000、PEG-6000、PEG-20M、DEGS、EGA、EGS、QF-1、FFAP、DNP、DBP、β,β-氧二丙腈、硅油、阿皮松、角鲨烷、DC系列等。担体：进口硅藻土(如Chromsorb)系列、国产硅藻土系列、有机载体等。吸附剂及高分子微球：Porapak系列、HayeSep系列、Proasil系列、GDX系列、HDG系列、DC系列、分子筛、碳分子筛、石墨化碳黑、硅胶、氧化铝等。
更多产品，请来电来函咨询洽谈。

上海欧尼仪器科技有限公司
Shanghai Only Instrument Science & Technology Co., Ltd
地址：上海市松江区百颗星经济区欣业路8号
电话：021-57677091

传真：021-57677091

邮编：201619

E-mail：onlysci@126.com

http://www.onlysci.com

























上海欧尼仪器科技有限公司     (：www.onlysci.com     (：021-57677091     (：onlysci@126.com

