功能特点：

一、简介
TRMZS2型自动气象站是按照国际气象WMO组织气象观测标准设计、生产的标准气象站，本自动站可观测的气象要素有：环境温度、环境湿度、露点温度、风速、风向、气压、太阳总辐射、降雨量、地温（包括地表温度、浅层地温、深层地温）、土壤湿度、热通量、蒸发、二氧化碳、日照时数、太阳直接辐射、光合有效辐射共二十多项气象指标。具有性能稳定，监测精度高，无人值守等特点，可满足专业气象观测的业务要求。
二、适用领域
大中专院校、科研机构或组网于气象、机场、环境监测、交通运输、军事、农林、水文、大型工程和科研教学等领域。
三、气象站技术特点
1、TRMZS2自动气象站数据采集器，采用高性能微处理器为主控CPU，大容量数据存储器，可连续存储整点数据3个月以上，工业控制标准设计，便携式防震结构，大屏幕汉字图形液晶显示屏，一屏显示多路气象要素数据及图形，便于现场直接观测，减少了通过电脑监测数据给您带来的不便，轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能，当交流电停电后，由充电电池供电，可维持72小时以上。
2、可提供多种数据通讯方式，1）有线方式：标准RS232或RS485标准通讯接口，可以用PDA、笔记本电脑在现场读取数据；2）无线方式：配无线通讯器通过GSM网/GPRS网可实现远距离布网监测或异地遥测数据，不受距离限制，每个气象监测网点配备一个无线通讯端口，由气象中心监测站的主控微机对网点内所有气象站的数据进行统一监控，以达到整个网点内气象数据整合及统计；3）移动存储方式：通过存储控制器+两块U盘(128MB/块)，即可实现数据无限量存储。
3、TRM-ZS2自动气象站系统管理软件，在WINDOWS98以上环境即可运行，实时显示各路数据，每隔10秒更新一次，小时整点数据自动存储（存储时间1～60分钟可以设定），与打印机相连自动打印存储数据，数据存储格式为 EXCEL标准格式，可供其它软件调用。
4、系统具有多种供电方式，节能设计，可交直流两用，也可选配太阳能电池供电，适合无电地区常年使用。
四、气象生态环境监测仪测量要素技术指标
1.温度 （土壤，叶片，水温等）
通 道 数: 1～30路
测量范围: -50～150℃
测量精度: ±0.2℃
分 辨 率: 0.1℃
2.风速
通 道 数: 1路
测量范围: 0～70 m/s
测量精度: ±0.3 m/s
分 辨 率: 0.1 m/s
3.风向
通 道 数: 1路
测量范围: 0～360°
测量精度: ±3°
分 辨 率: 3°
4.环境湿度：
通 道 数: 1路
测量范围: 0～100% 
测量精度: 2%
分 辨 率: ±0.1% 
5.环境温度：
通 道 数: 1路
测量范围: -50～80℃
测量精度: ±0.1℃
分 辨 率: 0.1℃
6.降水量：
通 道 数: 1路 
测量范围: 0～999.9mm 
测量精度: ±0.4mm 
分 辨 率: 0.1mm
7.日照时数：
通道数:1路（直接辐射表测量）
测量范围:0～24h
测量精度:±0.1h
分 辨 率:0.1h
8.太阳辐射：
通道数:10路(总辐射，散射辐射，直接辐射，反射辐射，净辐射，分光谱辐射(紫外，光合，红外))
测量范围: 0～2000W
测量精度: ≤5% 
分 辨 率: 1W
9.土壤热通量：
通 道 数: 1～6路
测量范围: ±500W
测量精度: ≤5% 
分 辨 率: 1W
10.土壤湿度：
通 道 数: 1～6路
测量范围: 0～100%
测量精度: ±2%
分 辨 率: 0.1%
11.二氧化碳：
通 道 数：1路
测量范围: 0～2000ppm
测量精度: ±20ppm 
分 辨 率: 0.1ppm
12. 蒸发：
通 道 数：1路
测量范围：0～100 mm 
测量精度：±1.5%
分 辨 率：0.1mm
13.大气压力：(德国进口) 
通 道 数: 1路
测量精度: ±0.3hpa
分 辨 率: 0.1hpa
14. 露点： TRMZS2气象环境监测软件
通 道 数：1路 
测量范围：-40～50℃
测量精度：±0.2℃
分 辨 率：0.1℃
15. 雪深：
通 道 数：1路 
测量范围：0.05～1.2m
测量精度：±(0.2%全量程)
分 辨 率：0.01m
16、通讯接口: 系统可配有线（标准RS232/RS485）+无线（GSM网/GPRS网）两路通讯接口
标准RS232/RS485通讯接口，与管理微机有线连接（增加驱动器通讯距离达1000米），实时传送采集数据，配无线通讯控制器可实现监测中心对各路站点进行实时监测，系统采用GSM网/GPRS网通讯技术，不受距离限制，数据传输可靠。
17、监测中心计算机及系统管理软件：TRMZS2气象生态环境监测系统管理软件一套。WINDOWS98以上环境即可运行，实时显示各路数据，每隔10秒更新一次，小时整点数据自动存储（存储时间可以设定），与打印机相连自动打印存储数据，数据存储格式为EXCEL标准格式，可生成数据图表，供其它软件调用。
18、TRMZS2自动气象站气象数据采集器一台。该采集器采用高性能微处理器为主控CPU，大容量数据存储器，可连续存储正点数据三个月以上(存储时间可以设定)，工业控制标准设计，便携式防震结构，大屏幕汉字液晶显示屏(一屏显示多路气象要素,替代微机)，轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能，当交流电停电后，由充电电池供电，可维持72小时以上,既可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。
19、电源系统:
19.1采用交直流两用供电方式,在没有交流电的现场由充电电池供电,同时配太阳能电池对蓄电池充电,可保证系统在没电地区常年稳定工作；
19.2充电电池连续供电时间:大于15天；
19.3太阳能电池功率:25瓦；
19.4具有交流电(220V)与太阳能电池双充电功能；
20、移动存储装置：（存储控制器+两块U盘(128MB/块)）
FS-1型移动存储装置是为满足我公司仪器大量数据存储需要而设计的大容量外扩存储器。其结合了移动存储器及数据通讯技术，将移动存储器（U盘）与监测仪器的数据通讯口连接就可完成实时监测数据的连续存储，然后可替换移动存储器（U盘）将已得到的监测数据导入微机。具有无限量存储容量，操作方便，数据实时可靠，断电后数据永不丢失等特点。

五、主要技术指标
气象要素 通道数 型号 测量范围 分 辨 率 准 确 度
气 温 1路 PTS-3 -50～+80℃ 0.1℃ ±0.1℃
相对湿度 1路 PTS-3 0～100% 0.1% ±2%(≤80%时)
±5%(>80%时)
露 点 1路 PTS-3 -40～50℃ 0.1℃ ±0.2℃
风 向 1路 EC-9X 0～360° 3° ±3°
风 速 1路 EC-9S 0～60m/s 0.1m/s ±(0.3+0.03V)m/s
降 水 量 1路 L3 0-999.9 mm 0.1mm ±0.4mm(≤10mm时)
±4%（>10mm时）
气 压 1路 QA-1 550～1060hPa 0.1hPa ±0.3hPa
总 辐 射 1路 TBQ-2 0～2000W/m2 1W/㎡ ≤5%
直接辐射 1路 TBS-2-2 0～2000W/m2 1W/㎡ ≤5%
日 照 1路 TBS-2-2 0～24h 0.1h ±0.1h
光合有效 1路 TBQ-5 0～500W/m2 1W/㎡ ≤5%
蒸 发 1路 ZFL1 0～100mm 0.1mm ±1.5%
二氧化碳 1路 ES-D 0～2000ppm 1ppm ±20ppm
土壤湿度 1路 TDR-3 0～100% 0.1% ±2%
地 温 5路 PTWD-2A -50～+80℃ 0.1℃ ±0.1℃
叶面湿度 1路 YSM-D1 0（干）～100%（湿） ------ 小于10%
雪 深 1路 YX-2X 0.05～1.2m 0.01m ±(0.2%全量程)
土壤水势 2路 TDR-2 0kpa～1500Kpa
(或0～15bar) 0.1 kPa 0 到 -100 kPa 时<5kPa；-100 到 -1500 kPa时读数的5%
土壤盐分 2路 TY-3 0.25～20ds/m 0.01 ds/m ±5%


系 统 配 置:
名 称
环境温湿度传感器（带防辐射通风罩）
数字风向传感器
数字风速传感器
大气压力传感器
雨量传感器
水面蒸发传感器
二氧化碳传感器
太阳总辐射传感器
紫外辐射传感器
光合有效辐射传感器
叶面湿度传感器
土壤温度传感器
土壤水分传感器
超声波雪深传感器
气象生态环境监测仪
气象站观测支架（10m固定式，带避雷装置）
气象生态环境监测系统软件
太阳能供电系统
移动存储控制器（两块U盘+存储控制器）
数据通讯线及传感器连接电缆
